5.) Was ist ein Ausreißer?

Ausreißertest:

In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass die Messwerte einer Messreihe zwar Normalverteilt sind, aber ein oder zwei Extremwerte doch nicht zu dieser Reihe zu passen scheinen.

Allgemein:

„kann dieser Wert zu der Grundgesamtheit der anderen Werte gehören, oder muss mit der Wahrscheinlichkeit P davon ausgegangen werden, dass er einer anderen Grundgesamtheit angehört?“

4.) Liefervorschriften und Annahmebedingungen:

Was sollen Spezifikationen beinhalten?

Spezifikation beschreibt die Qualitätsmerkmale eines Produktes und deren Prüfung.

Spezifikation sollen beinhalten:

- Technischen Regeln (rechtsverb. Vorschriften)

- Normen (allg. Lieferbedingungen, Stand der Technik)

- Gütemerkmale (Gütesiegelauflagen und –vorschriften)

- Hausnormen (üblich sind eingeengte Normen)

- Liefervorschriften (vertraglich vereinbart)

- Produktbeschreibung des Herstellers (Katalog)

Technische Regeln und Stand der Technik müssen als Minimalforderungen immer mindestens eingehalten werden.

  - Toleranz ist eine verbindliche Angabe

Der technische Fortschritt und die Verpflichtung zur Wirtschaftlichkeit verlangen eine Prozessoptimierung und die unvermeidbare Zufallsstreuung in immer engere Toleranzbereiche einzugrenzen.

12.) Prozessregelkreis

siehe Bild Seite 45

13. „Die 5-M’s“

- Mensch

- Maschine

- Material

- Methode

- Mitwelt

Der Prozessregelkreis sollte nach Möglichkeit so schnell wirksam sein, dass keine fehlerhaften Einheiten produziert werden können.

3.) Begriffe (kommen nicht)

Eine Stichprobe ist der Teil einer Gesamtheit, der zur Beurteilung herangezogen wird.

Der Stichprobenumfang n ist die Anzahl von Elementen, die für die statistische Untersuchung herangezogen werden.

Die Grundgesamtheit N* ist oft unendlich oder unbekannt groß.

Los ... Anzahl gleicher Teile

Charge ... Ein Abguss ist eine Charge

Die Stichprobenprüfung wird durchgeführt:

- Um den Prüfaufwand (Prüfkosten) gering zu halten

- Wenn zerstörend geprüft wird

- Wenn die Gesamtheit nicht fassbar ist (Wetter)

In der Qualitätsprüfung, egal ob bei der Wareneingangskontrolle, den Zwischenprüfungen während der Fertigung oder der Endprüfung, ist es nicht immer möglich oder sinnvoll, eine 100%-Prüfung durchzuführen

Aussagefähigkeit Stichprobenprüfung ... als Vertrauensbereich angegeben

Lagewerte (Mittelwerte):

Lagewerte sind statistische Kennwerte, durch die, die Mittenlage einer Messwertereihe dargestellt wird.

- Durchschnitt x = arithmetischer Mittelwert

- Grunddurchschnitt µ = Mittelwert der Grundgesamtheit

Lagewerte haben aber nur dann eine Aussagekraft für eine statischste Beurteilung der Grundgesamtheit, wenn die Streuung der Einzelwerte um die Mitte bekannt ist.

Streumaße:

Streumaße sind statistische Kennwerte, die Aussage über die Ausweichung der Einzelwerte vom Mittelwert geben.

Als Streumaße in der Stichprobe werden angegeben:

- Standardabweichung s mit Durchschnitt x

- Spannweite R mit der Zentralwert x

- Standardabweichung б mit dem Grunddurchschnitt µ

Standardabweichung und Varianz werden nur bei normalverteilten Merkmalswerte verwendet.

14.) Qualitätsregelkarten – QRK

- Erfassung von Fähigkeitswerten von Prozessen

- Korrektur bei Überschreitung von Eingriffsgrenzen

- Dokumentation der Qualität einer Produktcharge

Arten von QRK’s:

Vorlauf QRK			Streuwert QRK		Annahme QRK

|			   |	      |			        |

Messwerte		Zählwerte	Kennwerte		Kennwerte

Bei allen QRK werden die Merkmaleswerte über die Zeit aufgetragen.

Merkmalswerte: Qualitätsmerkmale x (Urwerte)

oder errechnete Kennwerte (Lagewerte x, x und Streuwertes)

16.) Was ist Prozessfähigkeit, was Maschinenfähigkeit:

Wenn über den Fertigungsprozess für ein Produkt noch keine gesicherten Kenntnisse vorliegen, kann über die Datenerfassung bei einer Vor- oder Nullserie – einem Vorlauf – in eine Vorlauf QRK ermittelt werden.

Vorraussetzungen:

- Messbare Sollwerte der Mittenlage

- Toleranzangaben (obere und untere Grenzwerte, kurz OGW und UGW)

15.) Toleranzgrenzen und Eingriffsgrenzen

Toleranzgrenzen T = OGW – UGW

Eingriffsgrenzen OEG = OGW – T/8

UEG = UGW + T/8

Prinzip eines Vorlauf QRK:

siehe Seite 47

In regelmäßigen Abständen werden Stichproben des Umfangs n (meist n ≥ 5) genommen und geprüft.

Wenn ein Messwert eine Eingriffsgrenze überschreitet, muss korrigierend in den Prozess eingegriffen werden.

Die Vorlauf-QRK ist eine echte Regelkarte: Eine Veränderung der Fertigungsbedingung wird daran erkannt, dass ein Messwert eine Eingriffsgrenze überschreitet.

Ziel der Vorlauf QRK:

Ob ein Prozess die geforderten Prozessfähigkeit Cp erfüllt. Man spricht dann von einem beherrschten Prozess.

- Maschinenfähigkeit Cm

- Prozessstreubreite innerhalb 6б-Bereiches gefordert.

Cp = T/(6* б) = (OGW-UGW)/(6* б)

Beurteilung der Prozessfähigkeit:

| Cp < 1 | nicht prozessfähig | Cpk < 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 ≤ Cp ≤ 1,33 | bedingt prozessfähig | 1 ≤ Cpk ≤ 1,33 |
| Cp > 1,33 | prozessfähig | Cpk > 1,33 |

Für die Beurteilung der Prozessfähigkeit aus einem Vorlauf muss berücksichtigt werden, dass die Kennwerte der Stichprobenreihe innerhalb eines Vertrauensbereichs streuen.

Ein aussagefähiger Vorlauf soll in der Regel mindestens mit einer Stichprobenzahl m ≥ 25 und einem Stichprobenumfang n ≥ 5, normalverteilter, ausreißerfreier Messwerte durchgeführt werden.

Faustregel: Für direkte Berechnung mit dem Schätzwert ^б für den Verlauf gilt in der Regel:

Prozessfähigkeit bei ^Cp ≥ 1,6

Zu Maschinenfähigkeit Cm:

Es wird versucht die Einflüsse der 5M’s möglichst gering und konstant zu halten.

Das Ergebnis ist der Wert für die Maschinenfähigkeit Cm, der für eine qualitätsfähige Maschine deutlich größer sein muss als die geforderte Prozessfähigkeit Cp.

6.) Was ist AQL => gleich wie Fage 8 (siehe nachher)

Regelkartentechnik:

Nach dem zentralen Grenzwertsatz der Statistik sind Mittelwerte auch dann annähernd normalverteilt, wenn die Einzelwerte keine gute Näherung an die Normalverteilung haben, sofern der Stichprobenumfang n ≥ 5 ist.

Zum führen von Regelkarten sind mindestens 20 Einzelstichproben á 5 Teile erforderlich, als ein Mindestumfang von 100 Teilen.

2.) Stetige Verteilung

Eine Zufallsvariable wird als stetig bezeichnet, wenn sie in einem Intervall jeden beliebigen Wert annehmen kann.

Messwerte können als stetige Zufallsvariablen aufgefasst werden.

Für Lebensdauer und Ausfallsraten- Betrachtung:

- Exponentialverteilung

- Logarithmische Normalverteilung

- Gamme – Verteilung

- Weibull – Verteilung

3.) Normalverteilung:

Die Häufigkeit er Messwerte sind am Mittelwert am größten und nimmt noch beiden Seiten gleichmäßig ab.

Die Normalverteilung zeigt an, mit welcher Wahrscheinlichkeitsfunktion g(x) die einzelnen Messwerte x; vom Durchschnittswert µ abweichen.

Sie ist bestimmt durch die Parameter Mittelwert µ und Standardabweichung б.

Charakteristische Eigenschaften:

- Ein Maximum beim Mittelwert µ

- Der Abstand der Wendepunkte vom Mitte.lwert entspricht der Standartabweichung б als Maß für die Streuung der Einzelwerte xi um d. Mittelwert µ.

Standardisierte Normalverteilung mit µ=0

Im Qualitätswesen werden vom Kunden oft Fertigungssicherheiten oder Prozessfähigkeiten verlangt, der in б-Bereichen angegeben werden, in der Regel eine Prozessfähigkeit von 6б, inzwischen oft schon 8б oder mehr.

9.) Qualitative AQL-Prüfung

sind die Fehler pro Einheit

- zählende Prüfung

- Hypergeometrische oder bionominale Verteilung der Fehler

Einfach Stichprobenplan:

Entscheidung lautet: Annahme oder Rückweisung

Anzahl der Fehler ... x

Annahmezahl ... c

x ≤ c ... Los wird genommen

normale Prüfung: d = c + 1

x ≥ d ... Rückweisung des Loses

11.) Quantitative AQL

Anteil fehlerhafter Einheiten anhand von Messwerten:

- Messende Prüfung

- Normalverteilung der Messwerte

- Toleranzangaben (Grenzwerte)

- Klärung ab Standardabweichung б bekannt

- Mögl. Vereinbarung über den anzuwendenden Stichprobenplan

- Mögl. Vereinbarung über die Probenannahme

10.) Unterschied qualitativ und quantitativ

Der AQL-Stichprobenumfang für messende Prüfung ist bei großen Losen erheblich kleiner als bei zählender Prüfung

Auch wenn alle Messwerte der Stichprobe innerhalb der Toleranz liegen, kann ein Los zurückgewiesen werden.

8.) Annahmeprüfung nach AQL

Ziel ist es mit möglichst wenig Prüfaufwand ein angemessenes und ausgewogenes Annahme/Rückweise – Risiko zu schaffen.

- Festlegung der annehmbaren Qualitätsgrenzlage „AQL“, die besagt, welcher Fehleranteil P[%] im Los zulässig ist.

- Stichproben sind ZUFALLSSTICHPROBEN

Der AQL-Wert gibt den maximal zulässigen Anteil fehlerhaften Einheiten [%] bzw. Fehleranzahl pro 100 Einheiten.

Prüfanweisung zur Stichprobenanführung nach AQL.

Aus den Tabellen der AQL-Norm DIN2859 für qualitative und der DIN ISO 3951 für quantitative Stichprobenführung können die jeweiligen Stichprobenanweisungen abgelesen werden.

BTQ Stoff

1. beispiele aus dem themenkreis wahrscheinlichkeit bis zum

wahrscheinlichkeitsnetz

tabellen mitnehmen

formelsammlung darf verwendet werden (Statistik)

2. Stetige Verteilung (Bsp)

3. Normalverteilung, stat. Mittelwert, etc.... (Beginn auf seite 26)

standardabweichung --> Bilder

4. Wahrscheinlichskeitsnetz für normalverteilte werte

5. 33 was ist grundsätzlich ein ausreißer <asureißertest !!!)

6. was ist aql?

7. seite 36 punkt 2.1 (was sollen spezifikationen beinhalten)

8. 2.2 annahmenprüfung nach aql seite 37

diagramme 39, 42, ablaufschema 43 nicht

9. 2.3 qualtiative aql

10. wie unterscheiden sich qualitative und quantitative aql

11. 2.4 quantitative aql

12. 3 und 3.1 prozessregelkreis

13. 5 störgrößen: mensch, material ......

14. welche qualitätsregelkarten: vorlauf qrk (was ist das?), shewart ........

15. toleranzgrenzen und eingriffsgrenzen (siehe 47).

16. was ist prozessfähigkeit und was ist maschinenfähigkeit (cp und cm) (48-49;

keine formeln aber grenzen (1,33 blbla)

punkt 3.3 kommt nicht mehr