### Frage 13

Gründe und Zeile für die Anwendung analytischer Methoden in der QS:

Produktsicherheit

Produktionssicherheit

zu Einhaltung der gültigen Vorschriften bzgl.:

Stand der Technik

ProdHaftGesetz

Umweltgesetz

Schutzgesetz

zur Erfüllung der:

Vertragsbedingungen

Öko-Vorschriften

Arbeitssicherheit

Korrekturmaßnahmen

FMEA

APP

funktionsgerechte,

sichere Produkte

fehlerfreie Produkte

Qualitätsfähigkeit der Fertigung

Schon in der Planungsphase eines Produktes muss geprüft werden, ob das Produkt selbst ein Gefahrenpotenzial besitzt und welche Gefahren durch Fehler möglich werden.

Durch die systematische Erfassung, Beurteilung und Gewichtung aller denkbaren Probleme, Gefahren oder Fehler nach anerkannten Risiko- und Fehleranalysen wird das Gefährdungspotenzial erkannt und der Handlungsbedarf zur Minimierung der Gefahr festgestellt.

Der Lieferant ist von der Produktverantwortung nur entlastet, wenn er nach Design und Q-Angaben des Kunden fertigt. In jedem Fall ist er für die sichere Fertigung verantwortlich.

APP (Analyse potenzieller Probleme)

Ziel ist die Planabsicherung, also vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um Störungen und Schäden bei der Durchführung eines Plans, Projekts oder Prozesses zu vermeiden.

APP wird als Vorläufer der FMEA für die Analyse und Bewertung von geplanten Projekten angewandt.

FMEA (Fehlermöglichkeit und –einfluß Analyse)

hat den Zweck der qualitativen Bewertung von Systemen hinsichtlich des Ausfalls einzelner Bauelemente. Sie ist in allen Bereichen der Technik und Software und für sonstige (z.B. organisatorische) Prozesse einsetzbar.

Die Forderung an jedes Produkt heißt:

Sicherheit – Zuverlässigkeit – Verfügbarkeit

Daraus ergeben sich die Ziele der FMEA:

- Potenzielle Fehler so früh wie möglich zu erkennen

(um Fehlerkosten zu senken)

- Fehlerursachen zu beseitigen

(um Fehler nicht entstehen zu lassen, um das Haftungsrisiko zu minimieren)

- Kritische Komponenten zu erkennen

(um Gefahren und Risiken zu minimieren, um die Instandhaltung optimal zu planen)

- Schwachstellen des Prozesses oder Designs aufzudecken

(um den Prozess zu optimieren, um das Design zu verbessern)

Zusammenspiel von FMEA und Erfahrung:

Berufserfahrung

Marktecho / Kundendienstbereiche

Musterprüfung / Versuche

Checklisten aus Fachliteratur

bekannte, analysierte Kernproben aus vorhandenen und ähnlichen Produkten / Baugruppen / Prozessen

Erfahrung

Konstruktions-FMEA

Prozess-FMEA

Erkenntnis neuer Kernprobleme:

potenzieller Fehler

potenzielle Folgen von Fehlern

potenzielle Fehlerursache

Fehlerhäufigkeit

Entdeckung von Fehlern

Dokumentation und Weitergabe

Konstruktions-FMEA:

hat zum Ziel, dass die Qualität in das Produkt „hineinkonstruiert“ wird, und soll deshalb in einem sehr frühen Stadium der Produktentstehung durchgeführt werden.

Anwendung:

- in der Konzeptphase

(um über Sicherheits- und Ausfallrisiken Entscheidungshilfen für alternative Konzepte zu erhalten)

- in der Konstruktionsphase

(um Schwachstellen zu erkennen und Abhilfemaßnahmen festzulegen)

- in der Versuchsphase

(um Versuche auf das Wesentliche beschränken zu können)

Prozess-FMEA:

soll mögliche Schwachstellen und Störeinflüsse in der Herstellungsphase aufdecken und fehlerhafte Produktion vermeiden.

Anwendung:

- in der Vorplanungsphase

(um über die Eignung von Prozess-, Ablauf- und Anlagenalternativen oder Investitionen zu entscheiden)

- in der Phase der Fertigungsplanung (AV)

(um Schwachstellen zu erkennen und Abhilfe zu schaffen)

- in der Vorserienohase

- in der Fertigungsohase

(zur Optimierung von Prozessen bzgl. Q-fähigkeit und Zuverlässeigkeit sowie zur Wartungs-, Logistik- und Kostenoptimierung)

Vorbereitung

Definition des Systems

Gliederung in Betrachtungseinheiten

Gliederung in Funktionseinheiten / Schritte

Aufstellen der potenziellen Fehlerraten

Risikobewertung (RPZ)

Einbringen von Korrekturmaßnahmen und Neubewertung

Dokumentation

Die Risiko-Prioritäts-Zahl wird für jeden Fehler aus den Schätzfaktoren für

Wahrscheinlichkeit

Bedeutung (Tragweite)

Wahrscheinlichkeit der Entdeckung

ermittelt

Ablaufschema für die Durchführung einer FMEA, gemäß FMEA-Formular: