Turbinen

Einteilung nach Turbinentyp

- Gleichdruckturbinen (Pelton-, Becher-, Freistrahlturbinen)

- Überdruckturbinen (Francis, Propeller und Kaplanturbinen) Rohrturbinen (Im Rohr eingebaute Kaplanturbinen, eingesetzt in modernen Wasserkraftanlagen)

Einteilung nach Stauanlage

- Niederdruckanlage

- kleine Höhendifferenz, z.b: Flussanlagen

- Hochdruckanlage

- große Höhendifferenz, z.B.: Staumauer als Talsperre

Bsp einer Hochdruckanlage:

Freistrahlturbine

- Benötigt hohe Fallhöhe

- arbeitet als Gleichdruckturbine da der Wasserdruck vor und hinter der Schaufel gleich groß ist

- Beaufschlagung der Schaufeln ist nur partiell, mehrdüsige Bauweise von Vorteil für größere Drehzahl

Francisturbinen

- Arbeitet an Hoch und Niederdruckanlagen

- Kann auch bei kleinen Fallhöhen betrieben werden

- Man unterscheidet Langsam-, Normal-, und Schnellläufer

- Wasser strömt über Leiträder radial zu

- Wasser verlässt Laufrad innen axial

Kaplanturbinen

- Schaufeln des Laufrades verstellbar

- Einsatz eines Leitrades

- Durch Regelung der Schaufeln von Laufrad und Leitrad wird über weitem Lastbereich ein guter Wirkungsgrad erzielt.