C Programmierung

Aufbau eines C-Programmes:

Präprozessoranweisungen

Standardbibliothek (printf...)

µC spezifische Funktionen und Deklarationen

P2 (=Port2) wird  kann nun unter dem Synonym LED verwendet werden.(LED=P2)

unter der „Variablen“ anz wird der  Wert 26 gespeichert und ist im gesamten Programm verfügbar

#include <stdio.h>
#include <reg517a.h>

#define LED P2

#define anz 26

Globale Variablen

char: 1 Byte (-128 bis 127)

int: 2 Byte

long: 4 Byte

unsigned bedeutet ohne Vorzeichen also bei unsigned int (=2Byte) 0-65535

char x;

int y;

long z ;

unsigned int a ;

Funktionsprototypen

void .. kein Rückgabewert

char... Rückgabewert muss ein char sein!

void warte(char zeit);

char einlesen();

void main()

{

Funktionen werden aufgerufen. (versch. Möglichkeiten der Aufrufe siehe C Scriptum)

der Funktion warte() wird der wert 10 übergeben

der Rückgabewert der Funktion einlesen() wird in der globalen Variable x gespeichert

warte(10);

x=einlesen();

}

void warte(char zeit)

Funktionen (deren Inhalt)

Funktion warte(): die for-Schleife läuft solange durch bis i den Wert von zeit hat.

Funktion einlesen(): es wird der aktuelle Wert von Port1 (=P1) zurückgegeben.

{

char i;

for(i=0;i<zeit;i++);

}

char einlesen()

{

return P1;

}

# Gültigkeitsbereich von Variablen

- globale Variablen
Gültigkeit: im gesamten Programm
Deklaration: Außerhalb jeder Funktion (auch außerhalb von main!)
möglichst selten verwenden!

- Formale Parameter
void warte(char zeit)
{ 	//zeit gilt nur innerhalb dieser Funktion
}

- Lokale Variablen
void main()
{
int x;		//x gilt nur innerhalb der Funktion main!
}

Lokale Variablen verlieren zwischen verschiedenen Funktionsaufrufen ihren Wert. Globale hingegen behalten ihren Wert. Damit auch lokale Variablen den Wert nicht verlieren kann man das Schlüsselwort static der Variabelendeklaration hinzufüge.

Es gibt 3 elementaren Konstrukten:

- Sequenz: Abfolge von Variablen

- Alternative: Verzweigung (if, switch)

- Iteration: Wiederholung (Schleifen)

Verzweigung:

if(x==1)	 //x==1 ist die Bedingung die erfüllt sein muss

{...

}

else

{...

}

switch (x)

{

case 1:

{...

break;

}

case 2:

{...

break;

}

default:

{

}

}

ist x==1 werden die anweisungen in case1 ausgeführt bei x==2 jene in case2 und bei allen anderen werten wird default verwendet.

Schleifen:

while(x==1)	//x==1 ist die Bedingung damit die schleifen durchlaufen wird; kopfgesteuert

{...

}

do

{...

}

while(x==1);	//fussgesteuert

int i;			//Variable i deklarieren

for(i=0;i<7;i++)	// i=0; wird vor dem ersten Durchlauf auf 0 gesetzt

{…			// i<7; ist die Bedingung... solange i<7 läuft die Schleife

}			// i++  i wird bei jedem Durchlauf um 1 erhöht entspricht: i=i+1;

Endlosschleifen: while(1){...} oder for(;;){...}

Felder – arrrays:

char string[60];  // erzeugt ein Feld aus 60 char Variablen der Index beginnt bei 0

um also in die einzelnen Variablen schreiben bzw daraus lesen zu können: string[0], string[1] usw..

Initialisierung (damit kann man schon bei der Deklaration eine Zeichenkette in ein array speichern)

z..b.: char string[] = “5AHTA“;	//die Feldlänge wird automatisch mit 6 Zeichengewählt (am Schluss kommt das String-Ende zeichen \0 )

Zeichenketten im Programm in arrays schreiben:

strcpy(string,“5AHTA“);

es muss jedoch zuerst #include <string.h> verwendet werden !

Ein- Ausgabe:

Erfolgt bei unserem Microcontroller über die serielle Schnittstelle 0

printf(“PRT“);  Ausgabe des Strings auf Schnittstelle 0

printf(“Anzahl:%d \n“,x);

%d... Formatangabe für decimal (=int)

%s...String

%c... char

\n… neue Zeile

scanf(“%d“,&x); 	//liest Wert von der SS0 ein und speichert diesen in x.

Operatoren:

Arithemtische Op.: +,-,/ (ganzzahlige Division), *, % (modulo: Reste der Division)

Rationale Op.: != ungleich; == gleich

Logische Op.: && und; || oder; ! nicht

Bit Op.: >> shift right; << shift left; & bitweise und; | bitweise oder; ~ bitweise nicht

Vorrang von Operatoren soll grundsätzlich mit Klammern festgelegt werden !

Weiterführende Themen beinhaltet das komplette C Skriptum von Prof. DI Harald Janovsky. Herunterzuladen unter: http://manuel.mausz.at/5ahta/prt/skripten_jany/C_skr_jh_1_V1.doc

bzw http://manuel.mausz.at/5ahta/prt/skripten_jany/C_skr_jh_1.doc

(verschiedene Versionen)