Interrupt – Programmierung

Bei Auftreten eines Interrupts kann der Aufruf einer bestimmten Funktion (Unterprogramm) programmiert werden. Ein Interrupt kann durch verschiedene Quellen ausgelöst werden. Zunächst beschäftigen wir uns mit den sogenannten externen Interrupts. Diese werden durch Signale von externen Quellen hervorgerufen. D. h., an einem externen Anschluß – Pin -  des Controllers wird ein Signal angelegt.

Jedem Interrupt ist eine fixe Einsprungadresse im Programmspeicher zugeordnet. Diese Einsprungadresse wird auch Interruptvektor genannt. Diese Adressen sind in der Hardware des Controller festgelegt und nicht änderbar!

z. B

| Bezeichnung | Kürzel | Einsprungadresse | Externer Anschluß – Pin |
| --- | --- | --- | --- |
| Externer Interrupt 0 | EX0 | 0003h | P3.2 |
| Externer Interrupt 1 | EX1 | 0013h | P3.3 |

Wenn ein Interrupt auftritt, läuft folgender Vorgang ab:

# Hauptprogramm

Interrupt – Funktion (Interrupt Service Routine)

Zeile 1	        externer Interrupt

Zeile 2						Zeile I1

Zeile 3						Zeile I2

Zeile 4						.

.						Zeile In

.

Zeile n

Damit die Interrupts verarbeitet werden, sind Steuer – Bits zu setzen. Diese Bits stehen in speziellen Steuerregistern – SFR – Special Function Register.

Die Freigabe der Interrupts erfolgt im SFR :

IEN  - Interrupt enable   Adresse A8h im internen RAM, bitadressierbar (jedes Bit ist einzeln ansprechbar)

| EAL |  |  |  | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EAL		enable all Interrupts: gibt die Interruptverarbeitung global frei

EX0		enable Interrupt extern 0

ET0		enable Interrupt des Timer 0

EX1		enable Interrupt extern 1

ET1		enable Interrupt des Timer 1

D. h., diese Bit müssen im Programm gesetzt werden, damit die Verarbeitung des zugehörigen Interrupt freigegeben wird.

z. B.	EAL = 1;

EX0 = 1;

Im SFR - TCON - Timer Control steht das Bit ITx, mit dem die Interrupt – Auslösung gesteuert wird

z. B. für den Interrupt EX0:

IT0:	„0“	Wenn der Pegel am Pin 3.2 „0“ wird der Interrupt 0 ausgelöst

„1“	Wenn am Pin 3.2 eine fallende Flanke (1  0) auftritt, wird der Interrupt 0 ausgelöst

Im Programm wird die, zu einem Interrupt gehörige Routine (Funktion) folgendermaßen definiert:

void INTEXT0(void) interrupt 0

{

Zeile 1

Zeile 2

Zeile 3

.

.

Zeile n

}

INTEXT0	festgelegter Name (durch den Programierer) für die Interrupt – Routine

Schlüsselwort:   interrupt n

Die Zahl n gibt den Interrupt an der verarbeitet werden soll

n=Einsprungadresse−38

z.B. für den Interrupt EX0: Einsprungadresse 3h

n=3−38=0

z.B. für den Interrupt EX1: Einsprungadresse 13h

n=13h−38=19−38=168=2

Nach der Abarbeitung der Interrupt – Routine erfolgt die Rückkehr in die nächste Zeile des Hauptprogramms (siehe obige Zeichnung).