Wichtigste Bedienschritte des Wedit32

Editieren

## Die Befehle für den Editor sind in den Menü – Punkten

- File

- Edit

- Search

Die Befehle in den zugehörigen Menüs sind analog zu denen in jedem anderen Schreibprogramm.

In der Menüzeile befinden sich in folgender Reihenfolge die Schaltfläche für die Befehle zur Bedienung des Editors

- Datei öffnen

- Datei speichern

- Letzten Befehl rückgängig machen

- Ausschneiden

- Kopieren

- Einfügen

- Suchen

- Suche nächste Übereinstimmung

Die nächsten Befehle in der Menüzeile sind

- Translate – 	Übersetzen des Programms

- Make -		Erzeugen der ausführbaren Datei

- Tile vertical -	Ordnet alle Fenster an

# Debug - Modus

Im Modus Edit ist der nächste Befehl in der Menüzeile der um den Debugger zu starten

- Start – 		(Prozessor mit Brille) startet den Debug - Modus

Im Debug – Modus erscheint neben dem Punkt  „Tile vertical“ der Befehl

- Animate	-(Film), wenn man diesen Befehl auswählt wird das Programm im Einzelschritt

- Modus ausgeführt

## Refresh	- 	Wird das Programm im Run – Modus gestartet (ohne Animate), so kann

## man durch Betätigen dieser Schaltfläche die aktuellen Anzeigen (Variablen, HW – Ports,...) aktualisieren.

- Reset -		Das Programm beginnt wieder vom Anfang an

- Go -		(Stop) startet bzw. stopp den Programmablauf

- Step into -		Auch in Funktionsaufrufe wird hineingegangen, d. h. die Funktionen

werden auch schrittweise durchgegangen

- Step over -		In Funktionsaufrufe wird nicht hineingegangen, d. h. die Funktionen

werden nicht schrittweise durchgegangen

- Add Watch - 	Die Ausgabe des Wertes einer Variablen in einem Fenster kann

eingefügt werden

- Toggle Breakpoint - 	Damit kann ein Breakpoint (an der Stelle eines Breakpoint bleibt

der Debbuging – Ablauf stehen) gesetzt oder gelöscht werden

- Toggle Trace -	Damit kann das Mitschreiben einer Programm zeile aktiviert bzw.

deaktiviert werden.

### Weitere wichtige Möglichkeiten der Entwicklungsumgebung

- View

- Main Register – Die Inhalte der wichtigsten Register werden dargestellt

- Hardware – 	Es können die Inhalte der einzelnen Funktionsbausteine, z. B. Ports,

Timer,.... dargestellt werden

- Trace – Der Verlauf verschiedener Variablen (müssen mit „Toggle Trace“ aktiviert werden – siehe oben), oder der Programmablauf in Assembler – Form angezigt werden.