Timer 0 und Timer 1

Je nach 8051 Typ existiert eine bestimmte Anzahl von Timer z.B. besitzt der 80C517 drei Timer. In diesem Teil werden der Timer 0 und der Timer 1 besprochen.

Begriffsbestimmung

- Zeitgeber – Timer

Das Timer – Register (Zählregister) wird mit jedem Programmzyklus (1/12 der Oszillatorfrequenz ) inkrementiert.

- Zähler – Counter

Das Timer - Register wird durch einen Übergang von 1 auf 0 (fallende Flanke)  inkrementiert.

Zähler - Eingänge

für T0: P3_4

für T1: P3_5

## Die Abfrage der Eingänge erfolgt in jedem Programmzyklus. 1 Programmzyklus entspricht 12 Oszillatorzyklen.

z.B.: Oszillatorfrequenz f = 12MHz  1 Programmzyklus entspricht 1µs

n-1 Zyklus:	 	P3.4 = „1“

n Zyklus: 		P3.4 = „0“

daraus folgt:		T0n = T0n-1 + 1

Special Function Registers

Beide Timer besitzen 2 x 8 – Bit – Zählregister (0 .... 65535 (216))

Timer 0: 	TH0 	höherwertiges Byte		Adresse 8Ch

TL0 	niederwertiges Byte		Adresse 8Ah

Timer 1: : 	TH1 	höherwertiges Byte		Adresse 8Dh

TL1	niederwertiges Byte		Adresse 8Bh

TCON (Timer Control)	Adresse 88h, bitadressierbar

Über dieses Register werden T0 und T1 gestartet, bzw. bei deren Überlauf ein Flag (Bit) gesetzt.

Als Überlauf bezeichnet man den Vorgang, wenn von FFFFh  0000h gewechselt wird. D. h., der Zähler beginnt von Neuem zu zählen.

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Txx	Timerspezifisch

## Ixx	Interruptspezifisch

TFx	Timer 0 bzw. Timer 1 Überlauf, Timer löst (wenn freigegeben) den zugehörigen Interrupt aus und setzt dieses Bit.

TRx	Start bzw. Stopp für Timer 0 bzw. Timer 1, ist vom Programm zu beschreiben

Steuerung der Timer 0 und 1 im Modus 0 bzw. 1

TR0:	1 ...	Start

0 ...	Stop

### Gate: 	1 ...	zusätzliche Steuerung durch den Interrupt 0 (Pin 3_2) „gated“ Timer

0 ...	Timer wird durch TR0 gestartet oder gestoppt

Diese Steuer – Bit stehen alle im SFR Timer Mode TMOD

TMOD			Adresse 89h	(byteadressierbar)

| Gate | CT | M1 | M0 | Gate | CT | M1 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

niederwertige 4 Bit: Timer 0

höherwertige 4 Bit: Timer 1

M0, M1 Einstellung der Betriebsart (Modus)

| M1 | M0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Modus 0 |
| 0 | 1 | Modus 1 |
| 1 | 0 | Modus 2 |
| 1 | 1 | Modus 3 |

Modus 0:

TH0:	8-Bit-Zähler

TL0:	5-Bit-Zähler

Modus 1:

TH0:	8-Bit-Zähler

TL0:	8-Bit-Zähler

Der einzige Unterschied zwischen Modus 0 und Modus 1 ist also die Anzahl der Zählregister – Bits.

In diesen Modi wird der Timer mit einem Startwert geladen. Die Zeitdauer bis zum Überlauf und der damit verbundenen Auslösung des Interrupts ergibt sich auf Grund der Dauer eines Programmzyklus. Die Verarbeitung nach der Timer – Auslösung ist in die zugehörige Interrupt – Routine zu programmieren. Nach der Abarbeitung wird der Timer mit dem neuen Startwert geladen.

Modus 2

Das Register TL0 bzw. TL1 (8 Bit – Zähler) wird nach einem Überlauf automatisch mit dem Wert von TH0 bzw. TH1 nachgeladen (reload). D. h., die gewünschte Zeitdauer muß in TH0 geschrieben werden. Es ergibt sich der Nachteil, daß aufgrund der 8 – Bit – Register nur relativ kurze Zeiten realisiert werden können.

TL0

TH0

Bei Überlauf lade nach

###### Modus 3

Dieser Modus wird nicht behandelt.